햅틱 음원 변환 시스템 개발 기록

Audio-to-Haptic Conversion Pipeline

SSAFY 14기 | ESP32 + DRV2605L + VLV221007E LRA

# 1. 프로젝트 개요

청각장애인을 위한 음원-진동 변환 시스템 개발. 오디오 파일(MP3/WAV)을 분석하여 2채널(L/R) 진동 패턴으로 변환하고, ESP32를 통해 LRA 모터로 실시간 출력한다.

## 1.1 하드웨어 구성

| 구성요소 | 모델 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| MCU | ESP32 DevKit V1 | 시리얼 수신 + I2C 제어 |
| I2C MUX | TCA9548A | 2채널 DRV2605L 독립 제어 |
| 햅틱 드라이버 | DRV2605L x2 | RTP/웨이브폼 모드 구동 |
| LRA 모터 | VLV221007E x2 (227Hz) | L/R 진동 출력 |

## 1.2 통신 프로토콜 (VIB1)

PC-ESP32 시리얼 통신 포맷. Baudrate 921600.

Header (12 bytes): magic(4) + ver(1) + fps(2LE) + n_frames(4LE) + channels(1)

Payload: [L0, R0, L1, R1, ...] uint8 interleaved, 2 bytes/frame @ 50fps

# 2. 변환 알고리즘 발전 과정 (v1~v12)

## v1: RMS/dB + tanh 압축

방식: librosa RMS -> dB 변환 -> p5/p95 정규화 -> tanh(2.5x) soft clipping

문제: 프레임 100%가 intensity 200+ 포화. 다이나믹 레인지 0. 촉각 적응으로 체감 소실.

## v3: 적응형 자동 튜닝

방식: 음원 특성 5가지(crest factor, dB IQR, onset density, sustained ratio, silence ratio) 자동 분석 -> 파라미터 자동 결정

결과: dB IQR에 따라 gamma 0.8~2.5 자동 선택. 다양한 음원 유형에 범용 대응.

## v5: 이벤트 기반 (HPSS)

방식: HPSS로 Harmonic/Percussive 분리. 기본=무음(0). 온셋 시에만 진동.

문제: 무음 79%로 너무 비어있음. 킥=쾅, 노트=투둑은 선명하나 허전.

## v7: 4레이어 + 모터 물리 반영

방식: 기저(10~35) + 크레센도(40~90) + 멜로디(70~140) + 킥(200~255). VLV221007E rise 25ms / fall 35ms 반영한 어택-서스테인-디케이 엔벨로프.

핵심 발견: 서스테인 40ms 없으면 모터가 피크 27%만 도달. 서스테인 추가 시 91% 도달.

## v8~v9: 주파수 밴드 L/R 분리 + 비트 트래킹 + 센트로이드

방식: Butterworth 3밴드 분리(150/500Hz). L=저음(킥), R=고음(멜로디). beat_track()으로 킥을 박자에 정렬. spectral_centroid로 음색 반영.

결과: L/R 상관도 0.66(v8) -> 0.40(v9). 양손이 독립적 정보 전달.

문제: 기저/크레센도 레이어가 전체 65~68%를 40~80으로 채움 -> 잔진동.

## v10: 기저/크레센도 제거 + 이벤트 디케이 연장

방식: v9 기능 유지 + 기저/크레센도 레이어 완전 제거. 이벤트 디케이를 10프레임(200ms)으로 연장하여 꼬리끼리 자연스럽게 연결.

결과: L 무음 22%, R 무음 51%. 잔진동 0%. 이벤트 평균 강도 84->120.

## v11: Demucs 4-stem + VIB2 Sharpness

방식: Demucs v4로 drums/bass/vocals/other 분리 (밴드패스 폴백). VIB2 포맷으로 sharpness 차원 추가. DRV2605L 웨이브폼 라이브러리 트리거.

문제: 모드 전환(RTP<->트리거) 시 모터 발열 + 패턴 끊김. 라이브러리 효과가 음악과 안 어울림.

## v12: 커스텀 RTP 엔벨로프 (최종)

방식: Demucs 분리 + 순수 RTP. 라이브러리 대신 엔벨로프 형태로 sharpness 표현. DRV2605L 브레이킹 메커니즘 활용(값을 갑자기 0으로 보내면 능동 제동).

| 스템 | 엔벨로프 | 형태 | 체감 |
| --- | --- | --- | --- |
| drums | SHARP / BOUNCE | [255,255,255,0,0...] + 리바운드 | 선명한 딱 / 탁탁 |
| bass | PUNCH | [140,180,255,200,120,60...] | 묵직한 웅 |
| vocals | SMOOTH | [40,90,160,200,180,140...] | 부드러운 흐~ |
| other | MEDIUM | [80,150,200,160,100,60...] | 중간 톡 |

핵심 원리: RTP 값을 갑자기 0으로 전환하면 DRV2605L이 LRA 모터를 능동적으로 제동(braking). 자연 감쇠보다 빠르게 정지하여 라이브러리 Strong Click과 유사한 선명한 촉감 구현. 모드 전환 없어 발열/끊김 없음.

# 3. ESP32 펌웨어 발전 과정

| 버전 | 방식 | 해결한 문제 |
| --- | --- | --- |
| v1 | 버퍼 기반 (vib_buf[8192]) | 전체 데이터 수신 후 재생. 82초(8KB) 초과 시 데이터 DROP. |
| v2 | 실시간 스트리밍 (frame_buf[2]) | PC가 타이밍 마스터. 버퍼 없이 수신 즉시 모터 출력. 길이 무제한. 2초 타임아웃. |
| v3 | VIB2 + 웨이브폼 라이브러리 | sharpness 기반 RTP/트리거 전환. 발열/끊김 문제로 폐기. |

최종 선택: v2 펌웨어 (순수 RTP 스트리밍). v12 변환기의 커스텀 엔벨로프와 조합하여 라이브러리 없이도 선명한 촉감 구현.

# 4. 오디오-진동 싱크 시스템

## 4.1 해결한 싱크 이슈

| 이슈 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 진동이 먼저 시작 | sd.play() 오디오 디바이스 레이턴시 50~150ms | --audio-lead로 오디오 선행 후 시리얼 시작 |
| 진동이 늦게 끝남 | next_frame_time += interval 누적 오차 | 절대 시각 기반: target = t0 + fi * interval |
| ESP32 타임아웃 | 헤더를 카운트다운 전에 보냄 | 헤더를 스트리밍 직전으로 이동 |
| 3분 이상 재생 불가 | v1 펌웨어 8KB 버퍼 오버플로우 | v2 펌웨어 버퍼리스 스트리밍 |
| ESP32 -20ms 고정 오프셋 | 시리얼 버퍼 + 헤더 파싱 레이턴시 | --audio-lead 80ms로 보정 |

## 4.2 최종 싱크 성능

PC drift: +0.2ms (프레임 정밀도 내). ESP32 drift: -20ms (고정, audio-lead로 보정). End drift: -19.7ms. 체감 싱크 오차 20ms 이내 달성.

# 5. 핵심 발견 사항

### LRA 모터 물리 제약

VLV221007E rise time ~25ms, fall time ~35ms. 1프레임(20ms) 스파이크는 피크의 27%만 도달. 최소 2~3프레임(40~60ms) 서스테인이 필요하며, 이를 반영한 엔벨로프 설계가 체감에 결정적 영향.

### 잔진동 vs 이벤트 선명도 트레이드오프

기저 진동(intensity 40+)이 상시 깔리면 이벤트가 묻힘(v4,v6,v7,v9). 완전 이벤트 기반(v5, 무음 79%)은 허전함. 최적점은 이벤트 디케이 연장(200ms)으로 꼬리끼리 연결하되 상시 배경 없는 구조(v10,v12).

### DRV2605L 브레이킹 활용

RTP 값을 갑자기 0으로 전환하면 DRV2605L이 능동 제동 수행. 이를 활용하면 웨이브폼 라이브러리 없이도 Strong Click과 유사한 선명한 촉감 구현 가능. 라이브러리 모드 전환은 발열과 끊김을 유발하므로 RTP 전용이 최적.

### Apple Music Haptics 비교 분석

Apple은 ML 소스 분리 + CoreHaptics(Transient/Continuous 동시 재생) + Intensity/Sharpness 2차원 + Taptic Engine(rise ~5ms)을 사용. 본 시스템은 Demucs 4-stem + 커스텀 RTP 엔벨로프 + 브레이킹으로 단일 RTP 채널에서 유사한 표현력 달성. 하드웨어 한계(rise 25ms, 1차원)는 엔벨로프 설계로 보상.

# 6. 최종 산출물

| 파일 | 구분 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| audio_to_esp32_v12.py | PC 변환기 | Demucs + 커스텀 엔벨로프 + L/R gain |
| sync_player.py (v3) | PC 동기 재생 | 오디오+시리얼 동시 재생 + 싱크 리포트 |
| esp32_haptic_receiver_v2.ino | ESP32 펌웨어 | VIB1 실시간 스트리밍 RTP 출력 |

실행 예시:

python audio_to_esp32_v12.py music.mp3 --r-gain 0.8

python sync_player.py music.bin --port COM3 --audio music.mp3 --audio-lead 80